Modelo 2

ESTANQUE cubierto ampliable con CAPTADORES-TAPA auxiliares

Para su construcción se seleccionan, al menos, 48m² de tierra lo más plana posible.

Se señala en la superficie de excavación de 1m de profundidad y la total del estanque.

VER medidas y datos técnicos AL FINAL.

Excavado 1m, se alarga la superficie del fondo 1m POR CADA LADO, en ángulo de 45°, hasta alcanzar la altura del terreno.

A los cuatro lados del estanque, se les hace una elevación de unos 10cm, con tierra mojada, para servir de contención de las aguas embarradas por la lluvia.

Igualmente, a los cuatro lados, se les hace una hendidura por donde penetrara después el FILM negro que se apretará con tierra mojada.

Hecho el estanque, se cubre con una manta de “geotextil” que se encaja en las hendiduras de los lados.

Después se cubre con el FILM negro, que se sella al suelo por la hendidura con tierra mojada.

Finalmente el estanque sirve para recoger el agua de lluvia.

Terminado el estanque, antes de cubrirlo, se le cruzan CUERDAS para que soporte mejor la malla que irá encima.

El estanque se cubre con una MALLA NEGRA POROSA, que permite captar el agua.

Evita la caída de hojas y contaminación por insectos.

También preserva la evaporación permitiendo la oxigenación.

La malla se aprieta al suelo para preservarla.             Estanque con captadores auxiliares

del viento e insectos.

Para conseguir el OBJETIVO PRIORITARIO de que quede LLENO el estanque al comenzar la temporada seca, se complementa con Captadores-TAPA auxiliares.

Cumplen una doble función: 1º Mientras hay lluvia sirven para captar más agua.

2º En la temporada seca servir de tapa.

Para encauzar el agua, se enrolla ligeramente el FILM negro por los dos lados.

Se les GRAPA, se le da una vuelta más, y se les ponen PINZAS.

Importante: El FILM también se abraza con GANCHOS que se hunden en el suelo.

Si hay viento se le pueden poner piedras encima del captador.

2º. En la época seca, LOS MISMOS captadores, se les DA LA VUELTA, y se ponen encima del estanque. Hacen de TAPA para evitar aún más la evaporación.

Al cubrir el estanque con los captadores-TAPA, se les deja una pequeña separación entre ellos, por si hay lluvia inesperada en la época seca.