Modèle 2

ÉTANG couvert, extensible grâce à des CAPTEURS, COUVERCLE auxiliaires

Pour la construction on sélectionne, au moins 48 m2 de sol, le plus plat que possible. On signale les surfaces d’excavation y la totale de l’étang. VOIR mesures et donnés techniques À LA FIN.

En creusant 1m, ont élargie la Surface du fond de 1m DE CHAQUE CÔTÉ, en angle de 45º jusqu’à la hauteur du terrain.

Aux quatre côtés de l’étang on fait une élévation de 10 cm, avec de la terre mouillée, afin de contenir les eaux boueuses à cause de la pluie.

De la même façon, aux quatre côtés, on fait une fente à travers laquelle le FILM noir pénétrera et on le serrera avec de la terre mouillée.

Une fois l’étang réalisé on le couvre avec un couverture géotextile qui est fixé grâce aux fissures des côtés.

Après, on le couvre avec le FILM noir, qui est fixé au sol grâce à la fissure avec de la terre mouillée.

Finalement, l’étang sert à recollecter l’eau de pluie.

Une fois l’étang terminé, Avant de le couvrir on croise des CORDES pour que la maille tienne mieux au-dessus.

L’étang est couvert avec une MAILLE NOIR PORREUSE, qui permet de capter l’eau. Éviter la chute de feuilles et les insectes qui contamine l’eau. Préserve La vaporisation mais permet l’oxygénation.

La maile est serré au sol pour la préserver             Étang avec des capteurs auxiliaires.

du vent et insectes.

Afin d’atteindre L’OBJECTIF PRIORITAIRE de maintenir l’étang REMPLIS pendant la saison sèche, on installe des capteurs- COUVERCLE auxiliaires.

Ils ont un double rôle : 1º en cas de pluie, permettent de capter plus d’eau

2º durant la saison sèche, sert en tant que couvercle

Pour guider l’eau, on enroule légèrement le FILM noir des deux côtés.

On les AGRAFE, on les retourne encore et on met des PINCETTES.

Important : LE FILM aussi est entourés par des pinces qui s’enfonce au sol. S’il y a du vent, on peut mettre des cailloux au-dessus du capteur.

2º durant la saison sèche, on peut RETOURNER LES MÊMES capteurs, les mettre au-dessus de l’étang et les utiliser en tant que COUVERCLE afin d’éviter la vaporisation.

Lorsqu’on couvre l’étang avec les capteurs-COUVERCLE, on laisse une petite séparation entre eux, si jamais il y a de la pluie inattendue pendant la période sèche.